# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 高邑县隆欣纸箱厂锅炉升级项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 高邑县隆欣纸箱厂 |
| 编制日期： | 2025年3月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高邑县隆欣纸箱厂锅炉升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2406-130127-89-02-561559 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曹新现 | 联系方式 | 13933169438 |
| 建设地点 |  | 河北省石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北） |  |  |
| 地理坐标 |  | (东经 114度 32 分 44.451 秒， 北纬37 度 35 分 52.596 秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 高邑县科学技术和工业信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 高科工技改〔2024〕12号 |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 原厂址技改，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | ## 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性 本项目属于电力、热力生产和供应业，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的限制类、淘汰类项目，为允许类，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目，符合产业政策要求。此外，本项目已于2024年6月30日在高邑县科学技术和工业信息化局备案（高科工技改〔2024〕12号）。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 - 二、项目选址可行性分析 本项目位于河北省石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北），项目利用原有厂址进行技改，不新增占地，厂址中心地理坐标北纬37°35′52.596"，东经114°32′44.451"。项目东侧为新恒盛陶瓷厂，西侧为宏盛陶瓷厂，南侧为恒德路，隔路为闲置厂房，北侧为金正纸箱厂。距离项目最近的敏感点为西南侧390m处的仓房村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 本项目位于石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北），本项目在现有厂区内进行升级改造，不新增占地，项目环境保护目标分布及周边关系见附图3。 因此，本项目选址可行。 - 三、“三线一单”符合性分析 1、项目与“《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150 号)”符合性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环 评[2016]150 号)要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 本项目情况; 结论. 生态保护红线总体要求; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号）及高邑县生态保护红线示意图（附图），项目占地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）可知，石家庄市主要目标为：到2025年，全市建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。空气质量明显好转，PM2.5年均浓度下降为49μg/m3，优良天数比例达到65%，地表水Ⅲ类水质以上断面比例达到22.4%以上，基本消除劣V类水体。土壤污染等环境风险得到有效管控，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理体系和治理能力显著提升。本项目无废水排放，无固体废物产生，项目废气排放量不新增，不会对环境造成影响；不存在土壤、地下水环境污染途径，无生态环境影响，符合区域环境质量目标要求，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 不属于高污染、高消耗型企业，水、 电消耗量较少。项目供水、供电等能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限；本项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目符合国家及地方产业政策；符合当地总体规划；污染物经治理后可达标排放；满足区域环境质量控制要求等。; 符合. （2）“三挂钩”符合性 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，应建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境 管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三挂钩”符合性分析具体见下表。 表1-2 “三挂钩”符合性分析一览表 相关政策; 分析内容; 本项目情况; 符合性. 三挂钩; 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提岀有效的整改方案和“以新带老”措施。; 本项目为技改项目，属于电力、热力生产和供应业，项目周边区域有同类项目，但未发生环境污染、生态破坏、环境违法违规现象。; 符合. 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 项目采取有效的环保措施后废气达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求；项目位于石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北），占地符合土地利用规划，符合村镇建设规划，不属于优先保护类耕地集中区域。; 符合. “三管齐下”切实维护群众的环境权益; 严格建设项目全过程管理。加强对在建和 已建重点项目的事中事后监管，严格依法 查处和纠正建设项目违法违规行为，督促 建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目实行全过程管理，且认真执行“三同时”制度，不在环保 诚信档案黑名单中。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中相关环境管理要求。 2、《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的分类管控要求，本项目位于重点管控单元，严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求；本项目选址区域不涉及生态保护红线，满足生态红线管理要求，污染物经治理后达标排放。 （1）生态红线 本项目位于河北省石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北），不涉及生态红线，符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，高邑县环境空气质量PM2.5、PM10年均浓度、O3最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，NO2、CO、SO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，该区域为不达标区。本区域声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 技改项目建成后，项目天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧技术后经8m高排气筒（DA001）排放。本次技改项目不新增排水，软水制备排水、锅炉排水，用于厂区内道路泼洒抑尘，不外排。噪声主要为锅炉及配套设备运行时产生的机械噪声，经采取低噪声设备、厂房隔声措施后，对周围环境影响较小，固废主要为软水制备产生的废树脂，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收。项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理措施，且项目废气排放量不新增，不会对环境造成影响，满足环境质量标准，符合区域环境质量底线的要求。 因此，项目符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目用水量较少，由仓房村供水管网提供，项目用电由富村镇供电网提供，可满足厂区生产和生活用电的要求。项目天然气用量不新增，经管道输送至厂区。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目，符合产业政策要求。此外，本项目已于2024年6月30日在高邑县科学技术和工业信息化局备案（高科工技改〔2024〕12号）。本项目不在当地负面清单内。 综上所述，本项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的环境管理要求。 项目位置 图1-1 河北省环境管控单元分布图 - 3、根据《石家庄市“三线一单” 生态环境准入清单（2023年版）》要求，分析本项目与石家庄市区域空间生态管控要求和“三线一单”生态环境准入清单符合性。 表1-3 与石家庄市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 全市生态环境准入综合管控要求; 本项目情况; 符合性. 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 1、项目为电力、热力生产和供应业，不属于“两高”项目，项目按要求落实区域削减。2、本项目为技改项目。; 符合. 西部山区; 1、严格太行山生态涵养区用途管控。加强森林抚育、生态修复等，强化区域水源涵养功能，严格控制在国土空间规划确定的城镇建设用地范围外进行城镇开发建设行为。 2、加强西部山区水土保持区的生态修复与保护。; 不涉及; 符合. 中部核心区及北部弱扩散区; 1、严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。 2、强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。 3、强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。 4、加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。 5、加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。; 1、项目为电力、热力生产和供应业，不属于电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控行业； 2、项目为供热项目，本身不用热，使用天然气作为燃料，不涉及燃煤等高污染燃料； 3、项目运营期不设运输车队； 4、本项目不新增废气排放量； 5、项目不在环境敏感区内，对周边环境影响较小。; 符合. 西部山区、滹沱河流域、南水北调和石津干渠; 1、针对子牙河和大清河流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水治理，完善园区污水集中处理设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。 2、针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。 3、针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。; 不涉及; 符合. 重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等; 1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。 2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。 3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 不涉及; 符合. 石家庄市划定的高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 项目为供热项目，本身不用热，使用天然气作为燃料，不涉及燃煤等高污染燃料。; 符合. 地下水重点管控区; 落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。; 项目不涉及地下水开采。; 符合. 全市生态空间总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; ①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措 施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等 相关文件要求执行。 ②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行 管控。; 不涉及矿产资源开发和饮用水水源地保护区; 符合. 全市水环境总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 水环 境一 般管控区; 污染物排放管控; 严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。; 项目无废水排放。; 符合. 大气环境总体准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 1、不属于钢铁、焦化等行业。 2、不属于重点行业。 3、不属于高耗能、高排放项目建设。 4、项目不属于重点涉气行业企业。 5、不输液燃煤火电、钢铁，以及石化等高污染高排放项目。 6、项目不涉及工业炉窑。 7、该项目为供热项目，本身不用热，属于燃气锅炉技改。 8、不燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36 号)相关要求。 2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量 150 万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目严格区域削减要求。 2、不涉及工业炉窑。 3、不涉及挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、不涉及无组织排放。 5、不涉及大宗货物及产品。 6、本项目利用现有厂房，不涉及土建工程。 7、不涉及。 8、不涉及。 9、不涉及。; 符合. 全市产业布局总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 产业 总体 布局 要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 注：只对项目可能涉及的条款进行对比分析。; 1、项目的建设符合国家及地方产业政策和规划； 2、项目为供热项目，本身不用热，不使用煤炭； 3、由上文分析可知，项目符合国家、地方相关文件要求； 4、不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目； 5、不占用河库管理范围； 8、项目不属于金属冶炼、石油加工、 焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。; 符合. 高邑县重点管控单元生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元5; 空间布局约束：1、新建项目必须符合鼓励和允许类发展类导向目录相关要求；对列入限制类的产品产能及工艺装备，企业要限期改造和提升；对列入淘汰类的产品、工艺和技术装备要限期淘汰。 2、饮用水水源保护区内严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环 境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。; 1、本项目为技改项目，不属于限制类和淘汰类的产品产能及工艺装备；2、不涉及。; 符合. 污染物排放管控：1、提升城镇污水管网收集能效。 2、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。 3、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。 4、严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。; 1、不涉及； 2、无废水外排； 3、不涉及；4、本项目不涉及生活垃圾，软水制备过程产生的废树脂，储存于密闭容器内，集中暂存后定期由厂家回收。; 符合. 环境风险防控：1、严禁将城镇生活垃圾等废物直接用作肥料。; 不涉及; /. 资源利用效率：1、开展节能活动，提高能源利用效率。 2、地下水水资源使用应严格落实《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、 限制开采区范围的通知》(冀政字〔2022〕59 号)及《关于地下水超采综合治理实施意见》 (冀办〔2019〕17 号)等相关要求。; 1、本项目建成后提高能源利用效率；2、不涉及地下水开采。; 符合. - 四、相关环境政策符合性分析 （1）与大气污染防治行动计划相符性分析 表1-4 与《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》 （冀政发〔2024〕4号）符合性分析 文件名称; 文件要求; 项目情况; 政策 符合性. 《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》; （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。; 符合. （二）加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。项目符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。; 符合. （三）推进钢铁行业升级。严禁新增钢铁产能，稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。加快推进100吨以下转炉、1000立方米以下高炉整合升级。到2025年，短流程炼钢产量占比达到5%以上。; 不属于钢铁行业。; 符合. （四）推进涉气产业集群绿色发展。对现有产业集群制定专项优化提升方案，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心等“绿岛”项目。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，推动产业健康有序发展。; 不涉及。; 符合. （五）大力发展新能源和清洁能源。大力推动电能替代工作。持续增加天然气供应。稳步推进抽水蓄能、海上风电、生物质能和地热能等开发利用。到2025年，全省可再生能源总装机达到1.14亿千瓦以上、占比达到60%以上，非化石能源消费比重达到13%以上，电能占终端能源消费比重达21%左右。; 本项目为供热项目，使用清洁能源天然气，本身不用热。; 符合. （六）严控煤炭消费总量。到2025年，煤炭消费量较2020年下降10%左右。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代。原则上不再新增自备燃煤机组。; 本项目不使用煤炭。; 符合. （七）开展燃煤（燃气）锅炉关停整合。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。积极推进远距离输热，石家庄市加快上安电厂余热入市项目等建设，推进燃气锅炉替代；廊坊市积极推动主城区燃煤锅炉替代。到2025年，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施，“十四五”期间累计淘汰关停燃煤机组29台、装机278.8万千瓦。; 本项目锅炉使用天然气为燃料。; 符合. （八）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤。原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目不涉及工业炉窑。; 符合. （九）巩固拓展清洁取暖成果。加强天然气、电等能源保供，做好清洁取暖设备运行、维护，完善资金补贴长效机制。推进农业种植、养殖农户产品加工等散煤替代。逐步推动山区散煤清洁能源替代。依法将整体完成清洁取暖改造的地方划定为高污染燃料禁燃区，强化散煤管控，防止散煤复烧。; 本项目不使用煤，使用清洁能源天然气，为供热项目，本身不用热。; 符合. （十）优化货物运输结构。大宗货物中长距离优先采用铁路、水路运输，短距离优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船运输。探索将清洁运输作为重点行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，水路货运量比2020年增长12%左右；港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。重点城市铁路场站开展适货化改造。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。; 本项目不涉及大宗货物。; 符合. （十一）提升机动车清洁化水平。重点城市公共领域年度新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源比例不低于80%；加快淘汰稀薄燃烧技术燃气货车。在重点行业和物流园区推广新能源中重型货车。到2025年，重点城市高速公路服务区快充站覆盖率力争不低于80%,其他地方不低于60%。加强路检路查和入户检查，强化对排放检验机构和维修企业监管执法。; 不涉及。; 符合. （十二）强化非道路移动源综合治理。推动发展新能源和清洁能源船舶，大力推动老旧铁路机车淘汰。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点城市铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰国一及以下机械；石家庄正定国际机场桥电使用率达到95%以上。; 不涉及。; 符合. （十三）保障成品油质量。全面清理整顿自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。提升货车、机械、船舶油箱中柴油抽测频次，对发现的线索进行溯源并追究责任。; 不涉及。; 符合. （十四）狠抓扬尘污染治理攻坚。聚焦施工工地、线性工程、裸露地块、闲置场院、露天矿山、城乡道路、平交路口、露天停车场、城乡结合部等重点领域区域开展扬尘治理攻坚，狠抓全域控尘。持续推广城区道路“水洗机扫”作业方式。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；城市和县城主要道路机械化清扫率保持100%，平均降尘量不高于5吨/平方公里·月。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 项目利用现有厂房，不涉及施工扬尘; 符合. （十五）推进矿山生态环境综合整治。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用清洁运输方式。到2025年，原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定或经安全论证不宜采用地下开采的重点开采区除外）。依法关闭限期整改仍不达标露天矿山。; 不涉及。; 符合. （十六）加强秸秆综合利用和禁烧。健全秸秆收储运体系，提高产业化能力和离田效能，全省秸秆综合利用率稳定在97%以上。健全基层露天禁烧网格化监管体系，确保火点及时消除。开展城乡垃圾清理和人居环境整治。城市和县城严禁露天烧烤行为。按照相关法律、法规规定，严格限制烟花爆竹燃放。; 不涉及。; 符合. （十七）强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。重点区域石化、化工行业集中的城市和区域，2024年建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。; 不涉及VOCs。; 符合. （十八）加快重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展垃圾发电企业SCR脱硝设施改造，扎实推进重点行业环保绩效创A。2024年前完成钢铁行业全面创A；到2025年，基本完成燃煤锅炉超低排放改造，A级企业数量稳定增加，重点行业环保绩效水平显著提升。加强钢铁、焦化等行业CO深度治理，减少CO排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施分类整治。; 项目不属于钢铁、焦化、水泥等重点行业。; 符合. （十九）推进大气氨污染防控。开展大型规模化畜禽养殖场大气氨排放控制试点。到2025年，大型规模化畜禽养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。推广氮肥深施技术、水肥一体化等施肥新方式，降低氮肥氨排放水平。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理；强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。; 不涉及。; 符合. 表1-5 与《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》符合性分析 文件名称; 文件要求; 项目情况; 政策 符合性. 《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》; 一、加强污染源治理： 1.强化工业企业的污染控制，对于高污染、高能耗的企业进行淘汰或整合，对达标的企业给予奖励。 2.提高交通尾气排放的控制力度，推广使用低排放车辆和清洁燃料。 3.加强施工工地的扬尘控制，推广使用环保材料和工艺，提高扬尘治理的效果。; 1、项目不属于高耗能、高污染项目。2、不涉及。3、项目利用现有厂房，不涉及施工扬尘。; 符合. 二、提升大气环境质量： 1.加大工业废气治理的力度，对于重点污染物的排放进行集中治理。 2.加强固体废物治理，推动废物资源化利用，减少废物的排放。 3.完善城市垃圾分类处理系统，提高垃圾处理的效率和资源使用率。 4.推广清洁能源的使用，减少对传统能源的依赖，降低能源消耗和污染物排放。; 1、本项目天然气烟气经8m高排气筒排放。2、本项目不涉及固废。3、不涉及。4、本项目使用天然气作为燃料。; 符合. 三、加强监测和评估： 1.完善大气污染监测网络，提高监测的精度和范围。 2.加强排污企业的监管和违法行为的查处，对于严重违法者进行严厉处罚。 3.建立健全大气环境评估体系，定期对城市的大气环境质量进行评估和公布。; 1、本项目建成后定期委托正规检测单位进行自行监测，保证监测的精度。2、不涉及。3、不涉及。; 符合. 四、加大宣传力度和政策支持： 1.加强大气污染防治知识的宣传，提高社会公众的环保意识和参与度。 2.提供政策支持，对于积极参与大气污染防治的企业和个人给予奖励和补贴。 3.加强与其他相关部门的协作，共同推动大气污染防治工作的落实。; 不涉及。; 符合. 表1-6 与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 政策符合性. 《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》; 提升VOCs综合管控水平。建立VOCs排放集中园区和集群废气处理、排放监测、平台监控、运营维护一体的第三方治理模式。推动全市涉VOCs企业综合治理“一厂一策”工作实现动态管控，加强汽修行业、餐饮行业VOCs综合治理力度；开展工业园区和产业集群VOCs综合治理，推广建设涉VOCs“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。全面加强VOCs无组织管控。推进化工、制药、石化等行业企业开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复管理系统。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，规范工程设计，提高VOCs治理效率。完善我市涉VOCs 行业污染物控制技术体系，推行“一厂一策”制度。加强生活源VOCs排放管控，定期完成改造。正定、无极等产业集群开展VOCs集中治理，配备高效废气治理设施，代替分散的涂装工序。加强VOCs企业源头控制。积极推进工业涂装企业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本项目不涉及VOCs。; 符合. 加强监测监管水平，强化排污许可证后监管，按照许可证载明的排放量对污染物排放较大的企业开展排污许可证执行情况核查，推动实际排放量和排污许可证执行报告实际排放量数据统一。加强对自动监控设备的安装规范性，采样系统设置规范性，手工监测与自动监控数据比对情况，自动监控设施运行情况以及第三方运营的维护、检修、校准校验记录等情况的现场检查，督促企业落实主体责任，确保自动监控设备稳定运行。充分利用用电（电能）、视频和治理设施运行关键工况参数监控等非现场监管手段，强化对自动监控数据的日常审核，重点加大对浓度长期无明显波动、数据长期处于低位、相关参数发生突变等异常数据的审核和检查力度，不断完善自动监控数据管理长效机制。; 技改完成后项目按照要求进行排污许可证变更，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》 （HJ820-2017）相 关要求制定监测计划。; 符合. 持续保障集中式饮用水水源水质稳定达标，岗南水库、黄壁庄水库库区主要水质指标达到并稳定保持国家地表水11类水质标准，地下饮用水水源水质100%达标。; 本项目用水为仓房村集中供给，不涉及地下水。; 符合. 完善工业固体废弃物回收利用系统，提高固体废弃物的利用技术与水平。积极推进各类工业园区循环经济建设，提高工业企业内部再利用废弃物水平，降低工业固体废物处理处置量。推进污水厂污泥源头减量和协同处置，压减填埋规模，推进资源化利用。完善全过程监控管理，逐步建立综合利用与安全处置相结合的工业固体废物处置体系。到2025年一般工业固体废物处置利用率达到95%以上。; 本项目产生的固废均得到合理处置，处置利用率为100%。; 符合. 表1-7 与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函【2023】326 号）符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 政策符合性. 《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函【2023】326 号）; 为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目的环境影响评价制度执行工作，我厅已将全省沙区范围数据添加至“三线一单”阿虎局平台，供市县环评审批和监管部门在环评文件审批和技术复核工作中查询使用。; 经与河北省“三线 一单”信息管理平台相对照，本项目选址不属于沙区范围。本项目利用现有厂房，不涉及土建工程，对生态环境影响较小，不会加剧项目所在区域土壤沙化。; 符合. 表1-8 与《河北省防沙治沙规划（2021-2030）》符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 政策符合性. 《河北省防沙治沙规划（2021-2030）》; 河北省位于内蒙古浑善达克沙地的南缘，地处干旱半干旱过渡地带土地沙化敏感区，土壤受风蚀和水蚀危害较重。全省沙化土地总面积2000941.29公顷，分布在全省13个市（含定州、辛集市）及雄安新区的84个县（市、区），具有分布广泛、类型相对简单、程度较轻的特点。张家口市、承德市是全省沙化土地集中分布区，沙化土地面积1232458.91公顷，占全省沙化土地面积的61.59%，其他市沙化土地呈条状零星分布状态。具体分布情况详见《河北省沙化土地监测范围统计表》。; 经与河北省沙化土地监测范围统计表对照，本项目选址不属于沙区范围。本项目利用现有厂房，不涉及土建工程，对生态环境影响较小，不会加剧项目所在区域土壤沙化。; 符合. 由上可知，本项目符合《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号）、《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》、《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》、《河北省防沙治沙规划（2021-2030）》等文件中相关要求。 （2）与“水污染防治行动计划”符合性分析 表1-9 本项目与“水污染防治行动计划”相符性对照表 文件名称; 文件内容; 项目情况; 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国[2015]17号）; 深化重点流域污染防治。研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。; 不涉及。; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》（河北省委省政府，2016年2月19日）; 加快推进污水处理厂升级改造，因地 制宜进行提标改造，强化脱氮除磷处理功能; 符合. 全面整治不达标重污染河流。加大重污染河流综合整治。; 符合. 研发流域、湖库整装成套生态修复技术。以水质改善为核心，突破污染严重河流综合治理技术；建立非常规水源补给的流域污染物控制与水质改善技术体系；研发适用于河流水质改善的生态修复技术；开发富营养化水体面源、内源、外源污染防治关键技术及总氮控制技术。; 符合. （4）生态环境保护法律法规政策的符合性 建设污染环境的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止在生产建设或者其它活动中产生的废气、废水、废渣等对环境的污染和危害。建设项目中污染防治的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。本项目对本次建设活动中产生的废气、噪声等采取有效环境保护措施，建设污染防治设施，因此，本建设项目符合生态环境保护法律法规等相关政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 高邑县隆欣纸箱厂位于石家庄市高邑县恒德路（富村镇仓房村北），年产纸箱750万个，现有生产用热采用1t/h燃气导热油炉提供。企业考虑成本和现有市场行情，拟将1t/h天然气导热油炉拆除，新增2t/h天然气锅炉，项目建成后，年产量不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)的有关规定，该项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 2024年9月，高邑县隆欣纸箱厂委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，环评单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、建设内容 本项目不新增占地，项目利用原有厂房，将1t/h天然气导热油炉拆除，新增2t/h天然气锅炉。 项目构筑物一览表如下： 表2-1 项目构筑物一览表 序号; 构筑物名称; 层数; 层高m; 占地面积m2; 建筑面积m2; 结构形式; 备注. 1; 印刷生产车间; 1; 8; 400; 400; 钢结构; 现有. 2; 瓦楞生产车间; 1; 8; 500; 500; 钢结构; 现有. 3; 原料仓库; 1; 8; 500; 500; 钢结构; 现有. 4; 成品库; 1; 8; 300; 300; 钢结构; 现有. 5; 锅炉房; 1; 8; 60; 60; 钢结构; 现有. 6; 办公室; 1; 3; 30; 30; 砖混结构; 现有. 7; 一般固废间; 1; 3; 30; 30; 钢结构; 现有. 8; 危废间; 1; 3; 10; 10; 钢结构; 现有. 9; 厂区地面及其他; /; /; 4837; /; /; /. 合计; /; /; 6667; 1830; /; /. 项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，本项目组成一览表如下： 表2-2 本项目组成一览表 序号; 工程类别; 单项工程; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 1座，轻钢结构，建筑面积60m2，主要为生产工序供热。; 依托现有锅炉房，对锅炉进行技改. 2; 公用工程; 供水; 项目用水依托现有工程，新鲜水用量为62.5m3/a。; /. 供电; 项目用电依托现有工程，新增用电量1万kW·h。; /. 供热; 本项目为供热项目，本身不用热。; /. 排水; 项目无废水不外排。; /. 3; 环保工程; 废气; 天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒（DA001）排放; /. 废水; 本项目软水制备排水、锅炉排水，用于厂区内道路泼洒抑尘，不外排。; /. 噪声; 项目噪声源主要为锅炉及配套设备运行时产生的噪声，工程上选用低噪声设备，采取厂房隔声的降噪措施。; /. 固废; 软水制备产生的废树脂属于一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收; /. 三、主要生产设备概况 本项目为技改项目，将1t/h天然气导热油炉拆除，新增2t/h天然气锅炉，本项目主要生产设备情况如下： 表2-3 本项目生产设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 规格; 数量（台/套）. 1; 锅炉房; 天然气锅炉; 2t/h; 1. 2; 软水制备系统; /; 1. 四、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 原有; 本项目; 全厂. 1; 纸箱; 个; 750万; /; 750万; 产能不变. 五、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-5 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 包装规格/形式; 性状; 厂区最大储存量; 储存位置. 原有; 本项目; 全厂; 变化量. 1; 卷纸; t/a; 2250; /; 2250; 0; 200kg/卷; 固态; 200t; 物料储存区. 2; 玉米淀粉; t/a; 35; /; 35; 0; 25kg/袋; 固态; 3t. 3; 水性油墨; t/a; 48; /; 48; 0; 20kg/桶; 液态; 5t. 4; 天然气; m3/a; 16万; 16万; 16万; 0; 管道; 气态; 0.1t; 管道. 5; 水; m3/a; 700; 62.5; 762.5; +62.5; /; /; /; /. 6; 电; 万kW·h/a; 14.3; 1; 15.3; +1; /; /; /. 本项目燃气由高邑县凤城天然气有限责任公司通过管网供给，符合《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求中一类标准（高位发热量38.466MJ/m3，总硫（以硫计）1.2mg/m3）。 表2-6 天然气理化性质一览表 外观与性状; 无色无味气体; 饱和蒸汽压（kPa）; 101.33kPa（25℃）; 爆炸上限（%）; 17%. 熔点（℃）; -182.5; 沸点/沸程（℃）; -161~-88; 爆炸下限（%）; 5%. 相对密度（水=1）; 0.37~0.63; 相对蒸汽密度（空气=1）; 0.55~0.62; 闪点（℃）; -180℃（开杯）. 临界温度（℃）; -82.6; 临界压力（MPa）; 4.59; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂. 六、公用工程 （1）供电 本项目用电由依托现有工程，新增用电量1万kW·h。 （2）给水 项目用水依托现有工程，用水主要为锅炉用水和软水制备用水。 锅炉用水：本项目锅炉蒸汽用水循环使用，根据企业实际运行经验数据，锅炉每天需要调节水质，排放污水量为0.06m3/d，同时需要补充锅炉蒸汽损耗水量0.04m3/d，合计补充水量0.1m3/d(25m3/a)。 ②软水制备用水 锅炉用水为软水，本项目设1套软水制备系统，新鲜水需用量为0.15m3/d(37.5m3/a)。 （3）排水 本项目软水制备排水量为0.05m³/d，锅炉每天需要调节水质，排放污水量为0.06m³/d，全部用于厂区内道路泼洒抑尘，不外排。水平衡图见图2-1。 表2-7 本项目用水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 总用 水量; 循环 水量; 新鲜水 用量; 软水用量; 损耗量; 废水 产生量; 废水 排放量. 1; 制软水用水; 0.15; /; 0.15; 0; 0.1; 0.05; 0. 2; 锅炉用水; 0.1; /; /; 0.1; 0.04; 0.06; 0. 合计; 0.25; /; 0.15; 0.1; 0.14; 0.11; 0. 0.04 新鲜水 0.15 0.06 用于厂泼洒抑尘，不外排 锅炉用水 软水制备 0.1 0.05 用于厂泼洒抑尘，不外排 图2-1 本项目水量平衡图 m3/d （4）供热 - 本项目为供热项目，本身不用热。 七、劳动定员及工作制度 - 现有工程劳动定员20人，年工作250天，实行一班制，每班8小时，本项目员工由厂区现有调配，不新增劳动定员。 八、厂区平面布置 厂区大门位于厂区南侧，印刷车间、成品库位于厂区北侧，瓦楞车间位于厂区西侧，原料仓库位于厂区东侧，办公室位于厂区南侧，锅炉房位于瓦楞车间东侧，一般固废间位于原料仓库南侧，危废间位于印刷车间南侧。 因此，项目的平面布置基本合理。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | G1、N1、W1 一、工艺流程图 天然气 生产工艺用热单元 蒸汽 锅炉 软水 图 例 G 废气 N 噪声 S固废 排污节点 软水制备系统 新鲜水 N2、W2、S1 图2-2 工艺流程及排污节点示意图 二、工艺流程简述 项目购买1套2t/h天然气锅炉对现有生产进行供热，现有工艺不变。 自来水经软水制备系统处理后供给天然气锅炉，天然气锅炉燃料为天然气，经管道输送至锅炉，通过天然气燃烧加热锅炉内的软水，温度约为180-200℃，使水蒸发为水蒸汽，通过蒸汽管道输送至生产车间用热单元，锅炉用水循环使用，定期排放少量调节水质，定期补充。 锅炉原理：锅炉是一种燃烧器释放热量，先通过辐射传热被水冷壁吸收，水冷壁的水沸腾汽化，产生大量蒸汽进入汽包进行汽水分离，分离出的饱和蒸汽进入过热器，通过辐射、对流方式继续吸收炉膛顶部和水平烟道、尾部烟道的烟气热量，并使过热蒸汽达到所要求的工作温度。 软水制备系统：本项目燃气锅炉软水处理器采用“离子交换树脂”的处理工艺，为一体化设备，程序控制运行。‌离子交换树脂制备纯净水的原理‌是通过离子交换树脂的选择性吸附作用，去除水中的杂质离子，从而制备出纯净水。 该工序废气污染源主要为天然气锅炉燃烧废气，天然气锅炉燃烧废气污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，本项目天然气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气经1根8m高排气筒排放；噪声污染源主要为锅炉及其配套设备运行过程中产生的设备噪声，采取选用低噪声设备和厂房隔声的降噪措施控制噪声影响；废水主要为软水制备排水和锅炉定期排污水；固废主要为废树脂。 - 主要排污节点 （1）废气：本项目废气污染源主要为天然气锅炉燃烧废气，废气污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。 （2）废水：本项目废水主要为软水制备排水和锅炉定期排污水。 （3）噪声：本项目噪声污染源主要为锅炉、软水制备设备运行产生的设备噪声。 （4）固废：本项目固废主要为软水制备产生的废树脂。 本项目主要污染源及治理措施详见下表： 表2-8 项目主要污染源及治理措施一览表 类别; 序号; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 低氮燃烧器+8m排气筒（DA001）. 噪声; N; 锅炉、软水制备设备及其配套设备; Leq; 选用低噪声设备，采取厂房隔声的降噪措施. 废水; W1; 锅炉定期排污水; COD、SS; 用于厂区内道路泼洒抑尘，不外排. W2; 软水制备排水; COD、SS. 固废; S1; 软水制备; 废树脂; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 高邑县隆鑫纸箱厂成立于2017年，2017年9月填报了《高邑县隆鑫纸箱厂年产750万个纸箱项目现状环境影响评估报告备案表》，该项目于2017年9月20日取得了备案意见；为了响应高邑县人民政府大气污染防治工作的安排，拆除醇基燃料导热油炉，新增1台1t/h燃气导热油炉，2018年委托河北冀都环保科技有限公司编制了《高邑县隆鑫纸箱厂锅炉技改项目环境影响报告表》，该项目于2018年11月14日取得了高邑县行政审批局的审批意见，于2019年6月19日通过竣工环保验收。2020年3月11日，高邑县隆鑫纸箱厂改名为高邑县隆欣纸箱厂，2020年8月31日填报了《高邑县隆欣纸箱厂新增打包机项目环境影响登记表》（新增2台全自动打包机）和《高邑县隆欣纸箱厂VOC废气处理改造项目环境影响登记表》（在原光氧催化设施的基础上增加活性炭吸附装置）。高邑县隆欣纸箱厂于2020年7月1日首次取得了排污许可证，于2021年8月31日整改后申请排污许可证，于2022年0月18日审批部门变更申请排污许可证，于2023年11月15日重新申请排污许可证，登记编号为92130127MA0EL10584001R。 2、现有工程建设内容 表2-9 现有工程组成一览表 序号; 工程类别; 单项工程; 建设内容. 1; 主体工程; 印刷车间; 1座，轻钢结构，建筑面积400m2，主要为印刷生产线。. 瓦楞车间; 1座，轻钢结构，建筑面积500m2，主要为瓦楞纸生产线。. 锅炉房; 1座，轻钢结构，建筑面积60m2，主要为生产工序供热。. 2; 储运工程; 原料仓库; 1座，轻钢结构，建筑面积500m2，用于原料储存。. 成品库; 1座，轻钢结构，建筑面积300m2，用于成品储存。. 3; 辅助工程; 办公室; 1座，砖混结构，建筑面积30m2，用于企业办公。. 4; 公用工程; 供水; 现有用水由仓房村集中供水管网提供。. 供电; 现有用电由仓房村电网统一供给。. 供热; 现有生产用热采用天然气导热油炉加热。. 排水; 厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活盥洗废水泼洒抑尘，不外排。. 5; 环保工程; 废气; 导热油炉烟气; 低氮燃烧+8m高排气筒（DA001）排放. 印刷工序; 收集装置+光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）排放. 废水; 厂区设防渗旱厕，定期清掏，盥洗废水泼洒抑尘，不外排。. 噪声; 项目噪声源主要为生产设备和环保设备运行时产生的噪声，工程上选用低噪声设备，采取厂房隔声，风机安装隔声罩的降噪措施。. 固废; 不合格产品、边角料、废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾由环卫部门集中收集处理；废UV灯管、废活性炭、废水墨桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。. 3、原生产设备概况 现有工程主要生产设备情况如下： 表2-10 现有项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 三层瓦楞纸板生产线; 1; /. 2; 高速水墨印刷模切机; 1. 3; 打包机; 2. 4; 天然气导热油炉; 1. 4、产品方案 原产品方案见表2-11。 表2-11 原项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 纸箱; 个; 750万; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 原项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-12 原项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 性状; 储存位置. 1; 卷纸; t/a; 2250; 固体; 原料仓库. 2; 玉米淀粉; t/a; 35; 固体. 3; 水性油墨; t/a; 48; 液体. 4; 天然气; m3/a; 16万; 其他; 管道. 6、原有工程达标排放情况 （1）废气 本项目现有工程达标情况依据《高邑县隆欣纸箱厂自行检测报告》（ZXHJ2023051106、ZXHJ2023071016），导热油炉排气筒颗粒物最大折算浓度为1.5mg/m³，二氧化硫最大折算浓度为﹤3mg/m³，氮氧化物最大折算浓度为19mg/m³，烟气黑度﹤1，满足《锅炉大气污染物排放标准》( DB13/5161-2020)标准要求。 印刷工序产生的废气经光氧+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒排放，印刷工序废气排气筒非甲烷总经最大排放浓度为5.40mg/m³，平均去除效率为74.5%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)表1印刷工业标准浓度的限值要求(非甲烷总烃≤50mg/m³，最低去除效率≥70%)。 本项目厂界无组织颗粒物最大浓度值为0.727mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放限值要求(颗粒物≤1.0 mg/m3)；厂界无组织非甲烷总烃最大浓度值为1.26mg/m3 ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求(非甲烷总烃≤2.0 mg/m3)；厂区内无组织排放监控点（车间口）非甲烷总烃最大浓度值为1.61mg/m3 ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0 mg/m3）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织特别排放限值（1小时平均浓度值≤6.0 mg/m3、任意一次浓度值≤20 mg/m3）。 - （2）废水 - 生活污水产生量少，用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 - （3）噪声 - 由《高邑县隆欣纸箱厂自行检测报告》（ZXHJ2023051106）可知，在检测期间，本项目北厂界昼间噪声检测值为56dB(A)，夜间噪声检测值为46dB(A)；东厂界昼间噪声检测值为54B(A)，夜间噪声检测值为43dB(A)；南厂界昼间噪声检测值为55dB(A)，夜间噪声检测值为44dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )2类区标准的限值要求(昼间噪声≤60dB (A)、夜间噪声≤50dB (A))。西侧紧邻其他企业，不具备检测条件。 - （4）固体废物 # 原有项目产生的固废主要为生活垃圾、不合格产品、边角料、废包装袋、废UV灯管、废活性炭、废水墨桶。生活垃圾收集后，送至环卫指定地点，交环卫部门无害化处理；不合格产品、边角料、废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；废UV灯管、废活性炭、废水墨桶暂存危废间，定期委托资质单位处置。 7、原有工程污染物排放量核算 - 高邑县隆欣纸箱厂原有项目涉及二氧化硫、氮氧化物以及颗粒物、非甲烷总烃排放。 根据《高邑县隆欣纸箱厂自行检测报告》（ZXHJ2023051106、ZXHJ2023071016），企业生产过程年运行2000小时，印刷工序平均废气排放总量为408万m3/a、平均排放浓度为41.2mg/m3、非甲烷总烃平均排放总量为0.168t/a。导热油炉平均废气排放总量为206万m3/a、颗粒物平均排放浓度为1.3mg/m3、颗粒物平均排放总量为0.0027t/a；二氧化硫平均排放速率为1.54×10-3kg/h、二氧化硫平均排放总量为0.003t/a；氮氧化物平均排放浓度为16mg/m3、氮氧化物平均排放总量为0.033t/a。检测期间锅炉负荷85%，折100%负荷的污染物排放量为：颗粒物0.003t/a、二氧化硫0.004t/a、氮氧化物0.039t/a。 颗粒物=206万m3/a×1.3mg/m3×10-9÷0.85=0.003t/a 二氧化硫=1.54×10-3kg/h×2000h/a×10-3÷0.85=0.004t/a 氮氧化物=206万m3/a×16mg/m3×10-9÷0.85=0.039t/a 非甲烷总烃=408万m3/a×41.2mg/m3×10-9=0.168t/a 原有工程污染物排放量为： SO2：0.004t/a，NOx：0.039t/a，颗粒物：0.003t/a，VOCS：0.168t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 8、与该项目有关的主要环境问题 现有工程存在主要环境问题及整改方案为： 1、现有工程存在环境问题 根据环评和排污，现有工程印刷排气筒有颗粒物产生，但自行监测是未检测颗粒物。 2、整改方案 经和企业核实，印刷排气筒无颗粒物产生，因此，待本项目建成后重新申请排污许可证时，建议将排污许可证中印刷排气筒废气中的颗粒物删除。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。 根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》（石家庄市生态环境局2024年6 月）中的结论，高邑县环境空气质量见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 32; 40; 80.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 83; 70; 118.57%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 43; 35; 122.86%; 不达标. CO; 24小时平均95%百分位数; mg/m3; 1.4; 4; 35%; 达标. O3; 8小时平均90%百分位数; μg/m3; 179; 160; 111.88%; 不达标. 根据《2023年石家庄市生态环境质量公报》结果，项目所在区域达标因子为SO2、NO2、CO，不达标因子为PM10、PM2.5、O3，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。为改善环境空气质量，石家庄市通过大力推进《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》，将有助于项目区域坚决遏制不利态势，确保全年空气质量目标任务的完成，坚决打赢蓝天保卫战，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 区域属于以细颗粒物污染为主的复合型污染。根据《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，区域内实施措施为：（一）加大工业企业治理力度，减少污染物排放；（二）深化面源污染防治，严格控制扬尘污染；（三）强化移动源污染防治，减少机动车污染排放。 - 地表水环境质量现状 本项目最近地表水为北部320m处的姊河，根据河北省市生态环境厅发布的《2023年河北省生态环境状况公报》相关数据，河流(渠)水环境状况：子牙河水质为Ⅲ类，为水质状况优。距离项目所在园区最近的地表水为泲河，属于子牙河分支，水质为Ⅲ类，为水质状况良好。 三、声环境质量现状 厂区周围50米范围无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。 - 四、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中有关规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状监测。本项目生产车间、锅炉房等均进行防渗处理，因此无地下水、土壤污染途径，故未进行地下水、土壤环境监测。 - 五、生态环境质量现状 项目区域附近无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等重点保护目标，区域内生态环境质量较好，不进行生态环境调查。 - 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需进行现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及项目排污特点和周边环境特征，环境保护目标如下： - 大气：厂界500m范围内存在居民点，无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护区域，因此将居民点作为大气环境保护目标。 - 声环境；厂界外50m范围内无居民点、学校等声环境保护目标，因此，不再设置声环境保护目标。 - 地下水：厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源，故不设保护目标。 - 生态环境：项目区域附近无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等重点保护目标。 环境保护目标见下表： 表3-2 环境空气保护目标及保护级别 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. 环境空气; 仓房村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准; # SW; # 390. 声环境; 厂界周边50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求; # ——; # ——. # 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标; # ——; # ——; # ——. # 生态环境; 无生态环境保护目标; ——; # —; # ——. |
| 污染物排放控制标准 | - 废气 天然气燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值。 表3-3 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 单位; 标准值; 排气筒高度; 标准名称. 有组织废气; 锅炉燃烧废气; 颗粒物; mg/m³; 5; 8m; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值. 二氧化硫; mg/m³; 10. 氮氧化物; mg/m³; 50. 烟气黑度; 林格曼黑度，级; 1. 二、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-4 噪声污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 评价因子; 标准值; 来源. 噪声; 施工期噪声; 等效连续A声级; 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期噪声; 等效连续A声级; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 三、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函[2020]247 号），并结合本项目污染源及污染物排放特征，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。 (1)大气污染物总量指标核定 本项目废气主要为天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉”中天然气产排污系数得知：天然气燃烧产生的烟气量为107753标立方米/万立方米—原料，本项目天然气用量为16万m3/a，则烟气量为172.405万m3。根据本项目执行的污染物排放标准：颗粒物：5mg/m3，二氧化硫：10mg/m3，氮氧化物：50mg/m3，核算废气污染物的排放总量为： 颗粒物=172.405万m3/a×5mg/m3×10-9=0.009t/a； 二氧化硫=172.405万m3/a×10mg/m3×10-9=0.017t/a； 氮氧化物=172.405万m3/a×50mg/m3×10-9=0.086t/a； 本项目废气污染物总量控制指标为：SO2 0.017t/a、NOX 0.086t/a、颗粒物0.009t/a。 (2)废水污染物总量指标核定 本项目无废水排放，故本项目废水污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮 0t/a。 (3)总量控制指标分析 现有工程总量控制指标为： SO2：0.214t/a，NOx：0.427t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 本技改项目废气污染物总量控制指标为： SO2 0.017t/a、NOX 0.086t/a、颗粒物0.009t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 现有工程SO2、NOX总量指标已通过总量交易（见附件），现有总量指标可以满足本项目排放量要求，因此本技改项目后不新增SO2、NOX总量指标。 结合现有工程环评及其批复，本项目建成后，污染物排放量不增加，全厂总量控制建议指标为：SO2：0.017t/a，NOx：0.086t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。特征污染物：颗粒物：0.009t/a。 项目总量三本账如下表。 表3-5 项目污染物总量三本账 单位：t/a 项目; 现有工程总量; 以新带老削减量; 本工程总量; 在建工程总量; 全厂总量; 增减量. 废气; SO2; 0.214; 0.214; 0.017; 0; 0.017; -0.197. NOX; 0.427; 0.427; 0.086; 0; 0.086; -0.341. 颗粒物; /; /; 0.009; 0; 0.009; +0.009. 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; /. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：本项目技改后的富余量交易出售前仍归本单位所有。 项目排放量三本账如下表。 表3-6 项目污染物排放量三本账 单位：t/a 项目; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 本工程排放量; 在建工程排放量; 全厂排放量; 增减量. 废气; SO2; 0.004; 0.004; 0.006; 0; 0.006; +0.002. NOX; 0.039; 0.039; 0.048; 0; 0.048; +0.009. 颗粒物; 0.003; 0.003; 0.002; 0; 0.002; -0.001. 非甲烷总烃; 0.168; /; 0; 0; 0.168; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有锅炉房内进行建设，主要进行现有导热油炉的拆除以及新锅炉的安装和调试，对施工期的环境影响问题进行分析。 1、声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各种机械设备噪声。施工现场的噪声主要是拆除、安装调试机械设备噪声，物料装卸、运输噪声，将对项目周围产生一定的影响。结合施工特点，提出一些治理措施和建议： (1)采购低噪声机械设备，同时在拆除、安装和调试过程中，要求工作人员严格按操作规范拆除、安装和调试各类机械。 (2)合理安排设备拆除、安装和调试时间。 (3)拆除、安装调试设备期间，尽量关闭锅炉房大门，减轻噪声影响。 (4)运输车辆出入地点，尽量远离环境敏感点，车辆出入现场时，应低速、禁鸣，同时还应注意项目运输车辆尽量避开交通高峰期。 (5)施工企业应对设备拆除、安装和调试噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施后可使施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为拆除、安装人员生活污水。生活污水主要为拆除、安装人员盥洗废水，水量较小，可用于地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要是拆除、安装人员的生活垃圾、设备废包装及拆除导热油炉施工过程产生的废物。 生活垃圾由县环卫部门统一处理，设备废包装集中收集后外售。 项目要求在拆除时采取相应的污染防控措施，本项目拆除的旧导热油炉整体外售，导热油炉及管道内的导热油交资质单位处置，确保固废得到有效的处置。 在采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环境影响和保护措施 | 一、废气污染影响分析 1、源强核算 表4-1 项目废气污染源源强核算一览表 产污环节名称; 天然气烟气DA001. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 污染物产生情况; 污染物产生量t/a; 0.002; 0.006; 0.048; /. 有组织产生情况; 废气收集效率%; 100; 100; 100; /. 产生量t/a; 0.002; 0.006; 0.048; /. 产生速率kg/h; 0.001; 0.003; 0.024; /. 产生浓度mg/m3; 1.1; 3.480; 27.841; /. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; /; /; 低氮燃烧; /. 处理能力m3/h; /; /; /; /. 治理效率%; /; /; /; /. 是否为可行技术; /; /; 是; /. 污染物排放情况; 有组织; 排放量t/a; 0.002; 0.006; 0.048; /. 排放速率kg/h; 0.001; 0.003; 0.024; /. 排放浓度mg/m3; 1.1; 3.480; 27.841; /. 无组织; 排放量t/a; /; /; /; /. 排放速率kg/h; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环境影响和保护措施 | 2、源强核算过程 （1）有组织废气 - 有组织废气源强核算 本项目利用1套天然气锅炉给项目供热，本项目年均工作250天，天然气锅炉每天平均工作8小时（按照满负荷估算），根据企业提供资料，年总消耗天然气16万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉”中天然气产排污系数得知：天然气燃烧产生的烟气量为107753标立方米/万立方米—原料；SO2排放系数为0.02Skg/万立方米—原料（根据《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求中一类标准，本项目S取值20）；氮氧化物产生系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先）。 颗粒物产生量类比《河北星汉房地产开发有限公司水韵佳诚小区供热项目验收检测报告》（XTJZ检测[2023]01022号）中相关数据，根据类比法要求：1、燃料、辅料、副产物类型相同——本项目和河北星汉房地产开发有限公司水韵佳诚小区供热项目燃料均为天然气；2、锅炉类型和规模等级相同——本项目和河北星汉房地产开发有限公司水韵佳诚小区供热项目锅炉类型相同，都为蒸汽锅炉，且锅炉规模均为2t/h；3、污染控制措施相似，且污染物设计脱除效率不低于类比对象脱除效率——本项目和河北星汉房地产开发有限公司水韵佳诚小区供热项目污染治理措施均为低氮燃烧，且本项目低氮燃烧脱除效率不低于其脱除效率，因此类比可行。根据《河北星汉房地产开发有限公司水韵佳诚小区供热项目验收检测报告》（XTJZ检测[2023]01022号），颗粒物实测浓度为1.1mg/m3。 本项目年总消耗天然气16万m3/a，经计算，锅炉标况下烟气量为172.405万m³/a，氮氧化物的产生量为0.048t/a，产生浓度为27.841mg/m3；SO2的产生量为0.006t/a，产生浓度为3.480mg/m3；颗粒物的产生量为0.002t/a，产生浓度为1.1mg/m3，燃气锅炉尾气由排风装置通过8m高的烟囱排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求：颗粒物≤5mg/m³；SO2≤10mg/m³；氮氧化物（以NO2计）≤50mg/m³；烟气黑度≤1（林格曼黑度，级）。 有组织废气达标分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7，锅炉排污单位废气污染防治可行技术参考表详见下表。 表4-2 锅炉排污单位废气污染防治可行性技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术. 燃气锅炉; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 根据前述分析，本项目氮氧化物采用低氮燃烧系统，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。本次评价简要分析采取的各废气处理措施的可行性，如下。 ### 低氮燃烧装置：低氮燃烧器通过调节空气与燃料的比例，使得燃料在缺氧的状态下燃烧。这种燃烧方式能够有效降低燃烧温度，从而抑制氮氧化物的生成。在低氮燃烧器中，通常采用特殊的火焰设计以及冷却技术，使得燃烧温度不会过高，控制在能够抑制氮氧化物生成的范围之内。这种方式也增加了燃烧的效率和稳定性。低氮燃烧器通过上述方式实现了在较低温度和氧气浓度下的燃烧过程，从而显著减少了氮氧化物的生成和排放。 3、废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口基本情况一览表 产污环节名称; 天然气烟气DA001. 排放口基本情况; 排气筒高度m; 8. 排气筒内径m; 0.4. 温度℃; 100. 编号及名称; DA001天然气烟气排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经114.54571430°、北纬37.597934119°. 排放标准; 标准名称; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值. 标准值; 颗粒物≤5mg/m³；SO2≤10mg/m³；氮氧化物（以NO2计）≤50mg/m³；烟气黑度≤1（林格曼黑度，级）. 4、达标分析 项目废气排放及达标判定见下表： 表4-4 项目废气达标判定 产污环节名称; 天然气烟气DA01. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 污染物排放情况; 有组织; 排放量t/a; 0.002; 0.006; 0.048; ≤1级. 排放速率kg/h; 0.001; 0.003; 0.024. 排放浓度mg/m3; 1.1; 3.480; 27.841. 执行标准; 标准名称; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值. 标准值; 颗粒物≤5mg/m³; SO2≤10mg/m³; 氮氧化物（以NO2计）≤50mg/m³; 烟气黑度≤1（林格曼黑度，级）. 判定; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上，项目各类污染物排放均可达到相应的排放标准。 5、非正常排放 非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化，可分为以下几种情况： ①开停车污染物排放分析 开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。 在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。 由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响。 ②设备故障时污染物排放分析 当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产。 ③环保设施故障时污染物排放分析 废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中造成污染。根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为低氮燃烧装置出现异常，低氮燃烧器是从源头削减产生浓度，按低氮燃烧器不起作用的情况进行计算，由此核算非正常工况下污染物排放情况见下表。 本项目非正常工况下氮氧化物的排放浓度按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数中燃料为天然气时，无低氮燃烧的产污系数18.71千克/万立方米-燃料进行核算。 表4-5 非正常工况废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 非正常工况/; 污染物排放情况; 频次; 措施. 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（kg/次）. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 污染物治理设施异常; 1.1; 0.5h; 0.001; 1次/年; 定期检修，设环保管理专员. SO2; 3.480; 0.0015. NO2; 173.429; 0.075. 烟气黑度; /; /. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定锅炉例行检查制度，加强定期维护保养，发现设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 （2）定期检修锅炉，确保去除效率符合要求；检修时应停止生产活动运行。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 6、废气监测要求 根据生产特征和污染物排放情况，依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求，制定本项目废气污染源监测计划，具体内容见表4-6。 表4-6 项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001锅炉燃烧废气排放口; 氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值. 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年. 7、环境影响分析 本项目位于环境空气不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3，本项目采取严格的环境保护措施，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放强度很低，采取排气筒高空排放，降低对环境的影响，且项目为技改项目，不新增污染物排放；本项目最近的敏感点为西南侧390m处的仓房村，随着污染物扩散，不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 二、废水污染环境影响评价 本项目锅炉定期排污水、软水制备排水，用于厂区内道路泼洒抑尘，不外排。 综上，本项目采用的水污染控制和水环境影响减缓措施有效，可实现废水不外排。 三、声环境影响评价 1、噪声污染源及治理措施 本项目运营期产生的噪声主要为锅炉及其配套设备工作时产生的噪声，噪声值约为80dB（A），采取低噪音设备、减振等措施后，噪声值可降低约20dB（A），具体详见下表： 表中坐标以厂界中心（114.546012,37.597812）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-7 噪声源强调查清单（室内） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 锅炉; 80; 基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备; -25.1; 14; 1.2; 3.8; 4.2; 2.4; 3.5; 74.5; 74.5; 74.7; 74.6; 昼间; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 53.5; 53.5; 53.7; 53.6; 1. 2; 软水制备; 80; -25.1; 13; 1; 3.8; 3.2; 2.4; 4.5; 74.5; 74.6; 74.7; 74.5; 昼间; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 53.5; 53.6; 53.7; 53.5; 1. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下： （1）室外声源在预测点产生的声级计算模型 各声源对预测点的贡献值按下式计算： Lp（r）=Lw+Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Aminc） 式中：LA（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内声源等效室外声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。 ①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6） 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - -用于计算等效声级的时间，s； - -室外声源个数； - ti--在T时间内i声源工作时间，s； - M--等效室外声源个数； - tj--在T时间内j声源工作时间，s。 3、噪声达标情况 按照预测模式及选取参数，本项目为技改项目，需要叠加现有工程厂界噪声值进行预测(《高邑县隆欣纸箱厂自行检测报告》（ZXHJ2023051106）），西厂界不具备检测条件，检测数据有效，结果见下表。 表4-8 项目厂界噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点; 噪声现状值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54; 43; 10.91; 10.91; 54; 43; 60; 50. 南厂界; 55; 44; 12.31; 12.31; 55; 44; 60; 50. 西厂界; /; /; 23.81; 23.81; /; /; 60; 50. 北厂界; 56; 46; 18.91; 18.91; 56; 46; 60; 50. 从上表中可以看出，项目噪声源对东、南、西、北厂界的噪声贡献值约10.91~23.81dB（A）之间，项目建成后全厂噪声源对厂界的昼间噪声预测值约54~56dB（A）之间，夜间噪声预测值约43~46dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、噪声污染防治措施可行性分析 ①噪声源分散布置在室内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 5、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规 工业噪声》（HJ1301—2023），噪声日常监测如下： 表4-9 噪声监测方案 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 噪声; 南、北、东、西厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为废树脂。 软水制备过程中需用到树脂，树脂定期更换，根据企业提供资料，树脂填充量约0.05t/a，每年更换一次，则产生废树脂约0.05t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中“6 不作为固体废物管理的物质--6.1 以下物质不作为固体废物管理--a 任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目废树脂储存于密闭容器内，集中暂存后定期由厂家回收。 本项目固体废物产生、处置情况见下表。 表4-10 项目固体废物产生、处置情况一览表 产生环节; 固废名称; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物料性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置利用方式; 利用或处置量t/a. 软水制备; 废树脂; 一般固废; 900-008-S59; /; 固态; /; 0.05; 自行贮存一般固废间; 委托利用; 0.05. 2、固体废物环境管理要求 （1）储存过程污染防治措施 ①一般工业固体废物 企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物暂存间应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求。 ②危险废物 本项目不涉及危险废物，现有工程产生的危险废物暂存危废间，定期委托资质单位处置，现有危废暂存间已按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求进行设置，满足相关标准要求。 （2）环境管理台账记录要求 ①一般工业固体废物 a）一般工业固体废物产生、贮存、处置信息 严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，并建立台账记录报告排污单位应每月汇总一般工业固体废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、代码、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称等。一般工业固体废物治理排污单位还应填报一般工业固体废物的来源、名称、代码、接收数量以及去向等信息。 b) 一般工业固体废物贮存、处置设施运行管理信息 一般工业固体废物贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称、贮存一般工业固体废物名称、入库量、出库量等。 一般工业固体废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态自行处置一般工业固体废物名称、自行处置量等。 ②危险废物 本项目不涉及危险废物，现有工程产生的危险废物已严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，并建立台账记录报告。危险废物外部运输和转运也符合《危险废物转移联单管理方法》的要求。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、污染途径分析 （1）正常工况 在正常工况下，生产车间、锅炉房等均经防渗处理，污染物得到控制，没有污染地下水、土壤的通道，不会发生污染物渗入污染土壤和地下水。因此正常工况下，本项目污水不会对区内土壤、地下水产生影响，可不予考虑。 （2）非正常状况 非正常状况下，由于防渗设计不合理或施工材料达不到要求等，出现防渗层破损等，危废间物质撒落对土壤、潜水含水层将产生一定影响，污染途径主要以入渗型为主。 2、分区防控 厂区锅炉房现状防渗情况为一般水泥硬化，部分地面出现小块破坏痕迹，为防止对土壤和地下水的影响，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区应进行分区防渗。 本项目建成后全厂防渗分区结果见下表，分区防渗图见下图： 表4-11 本项目建成后污染防治分区情况一览表 序号; 防渗区域、位置; 判定依据; 判定结果; 防渗要求. 天然包气带防污性能; 污染控制 难易程度. 1; 危废暂存间; 中; 难; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 2; 生产车间、原料仓库、成品库、锅炉房、一般固废间、防渗旱厕; 中; 易; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 3; 办公室、厂区空地; 中; 易; 简单防渗区; 一般地面硬化. 图4-1 厂区分区防渗图 本项目重点防渗区为危废暂存间，本项目危废间采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-10cm/s，防渗性能应与6.0m厚粘土层等效。 一般防渗区包括生产车间、原料仓库、成品库、锅炉房、一般固废间、防渗旱厕，本项目采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，保证地面无裂隙，等效黏土层Mb≥1.5m，k≤10-7cm/s。 简单防渗区包括办公室、地面硬化及其他，全部进行水泥硬化处理。 为了确保防渗措施的防渗效果，企业应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 六、生态环境影响分析 本项目位于高邑县恒德路（富村镇仓房村北），土地性质为建设用地。企业所在地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。 因此，本项目不会对周边生态环境产生影响。 七、环境风险评价 环境风险是可能发生的突发性事故对环境造成的危害及可能性。建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运营期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施。 1、风险调查 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 风险物质：项目涉及的危险性物质主要为天然气，在贮存及运输过程中存在一定危险有害性。 本项目危险物质数量与临界量比值Q见下表。 表4-12 风险物质数量与临界量比值 序号; 物质名称; CAS号; ### 生产车间. ### 最大存在总量qn/t; ### 临界量Qn/t; ### 该种危险物质Q值. ### 1; 天然气（甲烷）; ### 8006-14-2; ### 0.1; ### 10; ### 0.01. 合计; /. ### 本项目Q=0.01＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 依据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，不需要进行等级判定，本项目风险评价进行简单分析。 2、危险物质和风险源分布情况 （1）物质危险性识别 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量的规定，项目所涉及的危险物质为天然气。本项目涉及的危险物质危险特性、分布情况见下表。 表4-13 物质危险性识别结果一览表 危险物质名称; 分布的生产单元; 易燃易爆性; 有毒有害性. 天然气; 管道; 易燃易爆物质; 对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。. （2）生产系统风险性识别 根据本项目生产工艺流程及平面布置功能分区，并结合物质危险性识别，确定危险单元为天然气管道，生产系统危险性识别结果见下表。 表4-14 生产系统危险性识别结果一览表 危险单元; 危险物质; 风险源. 危险物质名称; 最大存在量; 名称; 危险性; 存在条件; 转化为事故的触发因素. 天然气管道; 天然气; ### 0.1; 甲烷; 小; 常温; 阀门、管道泄漏. （3）环境风险类型及危害分析 根据物质及生产系统危险性识别结果，危险物质发生泄漏后引起大气及土壤、地下水污染事故，可能遇明火发生火灾爆炸，燃烧时会产生含CO的有毒有害废气，对大气环境产生危害等伴生/次生污染事。 （4）识别结果 环境风险识别见下表。 表4-15 环境风险识别结果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 管道; 天然气; 甲烷; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、土壤、地下水; 居民区. 3、环境风险分析 ①环境空气 甲烷为易燃物质，遇到明火、高温，造成火灾、爆炸、中毒事故。甲烷在储存过程中由于容器破损、操作失误造成泄漏，污染周围水环境和空气环境。 ②土壤、地下水环境 本项目天然气泄漏主要是气体散逸，导致爆炸、火灾等事故状态下的消防用水下渗进入土壤和地下水中，在泄漏后通过及时处理可最大程度避免和减少对土壤和地下水的影响。 4、环境风险防范措施 （1）风险防范措施： ①环境风险源监控 对容易引发突发环境事件的危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取相应的防范措施，预防突发环境事件的发生。 ②制度性预防 a 定期进行环境检查。及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然。 b 做好对突发环境事件应急器材的定期检查，按照相关管理规定，定期抓好器材的维修鉴定工作，确保各类器材和装置处于良好状态，并建立环境应急设施维护、更新台账。 c 开展突发环境事件应急演练工作。利用应急演练查找应急预案存在的问题和不足，根据实际情况进行修订和完善。 d 公司采用24小时视频监控和人工巡逻的方式进行管理。 ③防范措施 a 厂区平面布置严格遵守了国家有关防火防爆的安全规定，各建筑物间严格按《建筑设计防火规范》设计，考虑足够的防火安全间距。 b 厂区内配备消防设备和人员，火灾报警系统，防火防爆防中毒等事故处理系统，将有关消防站的电话贴在醒目处，一旦有火情，及时与当地一级消防站联系灭火，实现与地方政府应急救援预案的对接与联动。 c 生产车间禁止明火，生产中动火要严格执行有关安全管理制度，氢气阀门设置自动报警系统全时段监控，存在易燃气体的设备、管道动火必须彻底进行氮气置换。 d 工程投产后，液氨的储存、运输均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。 ④泄漏处置措施 a首先要将浸湿的毛巾等织物捂住口鼻，迅速撤离毒害污染区域至上风处，并进行隔离、洗漱、检查。 b不要盲目奔跑，大声呼叫，防止毒气吸入和烟气呛入。要借用敲打声响，挥动光、色等物达到求救的目的。 c如遇到眼内有异物感时，应立即翻起眼皮，用大量清水或生理盐水冲洗至少15分钟，立刻就医；如感到呼吸不畅时，在迅速脱离现场至空气新鲜的空旷处后，松开衣领，保持呼吸道通畅。气温低时注意保暖，密切观察呼吸和意识状态；如呼吸困难，应马上给予输氧；如面对呼吸、心跳停止者，应立即同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等心肺复苏，注意切勿用口对口呼吸的方法，以防交错中毒，并立即给氧，保持呼吸道通畅，短程应用糖皮质激素，及时合理的采用对症、支持等综合疗法；中、重度中毒有条件时可应用高压氧治疗。注意防治脑水肿和肺水肿，实施急救措施。 d消防抢救人员必须做好自我保护和呼应互救，穿戴全身防火、防毒等的服装，如：佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器，佩戴化学安全防护眼镜，佩戴化学防护手套等，确保施救抢险人员和现场的安全。 ### （2）应急预案 应急预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策。 为了落实突发环境事件应急预案管理；建立健全环境应急救援体系；提高应对突发环境事件的预防、应急响应、处置能力；增强突发环境事件应急预案科学性、实效性和可操作性，避免和减少事件发生；消除、降低环境污染危害和影响，促进企业可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本次评价给出了应急预案的一般性内容。 通过对污染事故的风险评价，建设单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。本项目应急预案重点如下： Ⅰ必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 Ⅱ成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、主任及生产、安全、环保、环卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。 Ⅲ事故发生后应采取紧急隔离和疏散设施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 ### （3）风险防范措施内容 表4-16 风险防范措施一览表 项 目; 风险防范措施内容. 生产车间; 1.厂区严格按照设计布置平面和施工 2.配备应急供电系统 3.生产车间配备消防器材 4.生产车间设有防火标志. 厂区; 应急物资：沙包、泥袋、移动潜水泵等. 设计消防系统，配备灭火装置. 设置119火警电话、120急救电话及应急通讯装置. 安全管理措施; 1.加强施工监理，确保施工质量 2.定期检查管道及安全保护系统 3.加强教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程. 制定事故应急预案; 主要内容：应急计划区；应急组织机构和人员；预案分级响应条件；应急救援保障；报警、通讯联络方式；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材；人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划；事故应急救援关闭与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息。. 5、环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质为天然气，风险源为管道，上述风险源存在发生泄漏、火灾等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行风险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 经分析，本项目采取应防范急措施后不会对大气环境、土壤和地下水产生显著影响。风险防范措施可行。 八、环境管理 1、排污口规范化要求 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年修订）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报环保局建档以便统一管理。 （4）本项目生产过程中排放的污染物为废气、废水、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 废水：本项目无废水排放口。 噪声：本项目采取将产噪设备布置在厂房内、对振动较大的设备采取基础减震的降噪措施控制噪声，环保风机安装隔声罩，采取上述隔声减振措施后，再经距离衰减后，厂界噪声符合当地环境噪声标准要求。噪声源方面，要求对厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 固废：一般固废贮存场所按环保管理要求设立标志牌等。 排污口监测孔设置要求：监测孔位置应便于开展监测工作，在规则的圆形或矩形烟道垂直管段上，距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍当量直径和距上述部件上游方向不小于3倍当量直径处。 监测平台设置要求：监测平台设置在监测孔的正下方1.2m-1.3m处，可操作面积不小于2m2，平台长度和宽度不小于1.2m，永久、安全、便于采样及测试。各排放口设置标志牌如表4-17。 表4-17 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 提示图形标志; 要求. 排气筒; DA001; 辅助标志内容：（1）排放口标志名称； （2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类；（5）石家庄市生态环境局高邑县分局监制。 辅助标志字型：黑体字 标志牌尺寸：（1）提示标志：480×300mm；. 噪声源; ZS-01. 一般工业 固体废物; TS-01. 2、与排污许可申请与核发的衔接 （1）落实按证排污责任 建设单位现有项目已取得了排污许可证，根据排污管理条例应该重新申请排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑥法律法规规定的其他义务。建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证或排污登记回执，不得无证排污或不按证排污。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气排放口DA001 | 锅炉燃烧废气 | SO2 NOX 颗粒物 烟气黑度 | 低氮燃烧+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161-2020）表1大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 锅炉定期排污水、软水制备排水 |  | COD NH3-N | 泼洒抑尘 | 废水不外排 |
| 声环境 | 锅炉、软水制备设备及辅助设备 |  | Leq（A） | 采取低噪音设备、减振、隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：软水制备废树脂属于一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间，采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-10cm/s，防渗性能应与6.0m厚粘土层等效； 一般防渗区：生产车间、原料仓库、成品库、锅炉房、一般固废间、防渗旱厕，采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，保证地面无裂隙，等效黏土层Mb≥1.5m，k≤10-7cm/s； 简单防渗区：办公室、厂区硬化及其他，地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、定期组织专门人员对危废间进行巡查，有发现撒落现象或其它异常现象的应及时上报，防患于未然。 2、配备应急供电系统、配备消防器材、设置防火标志。 3、储备应急物资沙包、泥袋、防护服、防毒面具等；设计消防系统，配备干粉灭火器和泡沫灭火器等灭火装置；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置。 4、配备应急救援技术人员，对职工风险意识、安全意识及一般应急措施的培训等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - （1）排污口规范化管理 企业应当按照生态环境部《排污口规范化整治技术要求（试行）》设置排污口及环保图形标志牌。 - （2）环境管理 项目试运行前需根据技术规范申请排污登记回执；建设项目竣工后开展竣工环境保护验收工作；按照《企业环境信息依法披露管理办法》进行相关信息的公开。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目符合国家和地方有关产业政策，符合“三线一单”相关要求，厂址选择合理。在落实本环评提出的预防及环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，不会对当地及区域的环境质量产生明显影响，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.004 | 0.214 |  | 0.006 | 0.004 | 0.006 | +0.002 |
|  | NOX | 0.039 | 0.427 |  | 0.048 | 0.039 | 0.048 | +0.009 |
|  | 颗粒物 | 0.003 |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | -0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.168 |  |  | 0 | / | 0.168 | 0 |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3 |  |  | / | / | 3 | 0 |
|  | 不合格产品 | 0.2 |  |  | / | / | 0.2 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.2 |  |  | / | / | 0.2 | 0 |
|  | 边角料 | 0.2 |  |  | / | / | 0.2 | 0 |
|  | 废树脂 | / |  |  | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.01 |  |  | / | / | 0.01 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.05 |  |  | / | / | 0.05 | 0 |
|  | 废水墨桶 | 0.1 |  |  | / | / | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①